| ……………………………………………….….. /nazwa i adres Wykonawcy/ |  | Załącznik nr 6 część A |
| --- | --- | --- |
|  |  | ………………………………….. miejscowość i data |

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych elementów sieci komputerowej

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i załączyć do oferty szczegółową specyfikację oferowanych produktów. W specyfikacji tej zawarte zostanie porównanie parametrów i funkcji oferowanych z parametrami i funkcjami wymaganymi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz (w kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” należy podać pełną specyfikację parametrów i funkcji realizowanych przez oferowane produkty). Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek podać listę dokumentów zawierających opisy techniczne, które będą potwierdzały, że są spełnione wszystkie poszczególne wymagania stawiane przez Zamawiającego. W przypadku dokumentów dostępnych publicznie w Internecie prosimy podać nazwę tego dokumentu oraz URL, czyli odnośnik do tego dokumentu w Internecie, oraz należy go dostarczyć w postaci elektronicznej (w powszechnym, formacie, np. PDF DOC HTML) na płycie CD/DVD jako załącznik do oferty. W przypadku, gdy dany dokument nie jest dostępny publicznie, należy go dostarczyć w postaci elektronicznej (w powszechnym, formacie, np. PDF DOC HTML) na płycie CD/DVD jako załącznik do oferty.

Jako potwierdzenie posiadania danej cechy i funkcjonalności oraz potwierdzenie spełniania parametrów wydajnościowych przez oferowane produkty należy  podać odpowiedni opis w kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” oraz w kolumnie „ODNOŚNIK DO DOK. TECHN.” wskazać źródło tej informacji poprzez wskazanie numeru dokumentu z listy dokumentów zawartej w tabeli w punkcie 1 niniejszego załącznika (numer z kolumny LP.), oraz nr strony tego dokumentu.

## Lista dokumentów technicznych opisujących oferowane produkty

<tabelę wypełnia oferent dobierając potrzebną liczbę wierszy>

| LP. | Nazwa dokumentu, tytuł | URL – odnośnik do tego dokumentu w Internecie | Nazwa pliku zamieszczonego na CD/DVD |
| --- | --- | --- | --- |

## Oferujemy następujące produkty

- Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-10G-AOC”

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………….

Wyposażenie dodatkowe (moduły, akcesoria, kable, itp.): ………………………………………………………………….…
………………………………………………………………. (podać, jeśli konieczne, aby zrealizować wszystkie wymagane funkcje)

Oprogramowanie dla ww. przełącznika dostarczane integralnie z urządzeniem:………………………………………..…
………..………………….………………………………. (podać nazwę oferowanego pakietu oprogramowania, kod producenta)

Oprogramowanie dla ww. przełącznika dostarczane jako odrębne oprogramowanie: ………………………………………
…….………………………………………………….. (podać, jeśli konieczne odrębne oprogramowanie, aby zrealizować wszystkie wymagane funkcje)

Specyfikacja produktowa wg producenta urządzenia <tabelę wypełnia oferent dobierając potrzebną liczbę wierszy>

| Lp. | Nazwa elementu (kod producenta) | nazwa urządzenia, opis | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Na powyższe produkty udzielamy gwarancję i serwisy na następujących warunkach:

- zgodnie z warunkami świadczeń gwarancyjnych i usług serwisowych opisanymi w projekcie umowy, załącznik nr XXX.

- W poniższej tabeli przedstawiono minimalne parametry i funkcje realizowane przez powyższe urządzenia wymagane przez Zamawiającego / realizowane przez oferowane urządzenia <kolumny „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” „ODNOŚNIK DO DOK. TECHN.” wypełnia oferent>

| LP. | MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE | ODNOŚNIK DO DOK. TECHN. |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ i liczba portów, zasilanie, chłodzenie |  |  |  |
| 1 | Przełącznik wyposażony 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) oraz w 4 porty uplink 10G SFP+ |  |  |
| 2 | Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10G: 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-BX-D/U, 10G AOC (Active Optical Cable) oraz modułami 1G: 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-T, 1000Base-BX-D/U. |  |  |
| 3 | Urządzenie musi być wyposażone w redundantne wentylatory |  |  |
| 4 | Urządzenie musi być wyposażone w dwa wymienne (tzn. możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap) zasilacze zmiennoprądowe pracujące w układzie redundantnym |  |  |
| 5 | Pojedynczy zasilacz musi zapewniać min. 360W dla PoE (przy pracujących dwóch zasilaczach dostępne min. 720W dla PoE) |  |  |
| 6 | Urządzenie musi umożliwiać podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia |  |  |
| Przełącznik musi zapewniać stakowanie z zapewnieniem następujących parametrów: |  |  |  |
| 7 | Urządzenie musi być wyposażone w odpowiednie moduły i kable stakujące |  |  |
| 8 | Magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s |  |  |
| 9 | Łączenie w stos do 8 (lub więcej) jednostek |  |  |
| 10 | Jeden punkt zarządzania (jeden adres IP) przełącznikami w stosie |  |  |
| 11 | Tworzenie połączeń Link Aggregation (link zagregowany) zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack Link Aggregation) |  |  |
| Parametry wydajnościowe (minimalne) |  |  |  |
| 12 | Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów (wydajność line-rate)– również dla pakietów 64-bajtowych (95 Mpps) |  |  |
| Parametry pojemnościowe (minimalne) |  |  |  |
| 13 | 1024 sieci VLAN |  |  |
| 14 | 512 wirtualnych interfejsów L3 |  |  |
| 15 | 16.000 adresów MAC |  |  |
| 16 | 3.000 tras IPv4 |  |  |
| 17 | 1.500 tras IPv6 |  |  |
| 18 | Jumbo frames 9198 bajtów |  |  |
| Przełącznik musi wspierać obsługę protokołów przełączania i routingu: |  |  |  |
| 19 | Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping |  |  |
| 20 | Routing statyczny dla IPv4 i IPv6 |  |  |
| 21 | Routing dynamiczny – RIP, OSPF |  |  |
| 22 | Policy-based routing (PBR) |  |  |
| 23 | Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP) |  |  |
| 24 | Urządzenie musi zapewniać możliwość (oferowaną przez producenta w dacie złożenia oferty) rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830 poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania – bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych |  |  |
| 25 | Urządzenie musi zapewniać możliwość (oferowaną przez producenta w dacie złożenia oferty) rozszerzenia funkcjonalności o obsługę zaawansowanych protokołów routingu - IS-IS dla IPv4 - Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM - Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) - VRF-Lite poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania – bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych |  |  |
| Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: |  |  |  |
| 26 | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree |  |  |
| 27 | Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) |  |  |
| 28 | IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree |  |  |
| 29 | Obsługa min. 64 instancji protokołu STP |  |  |
| Przełącznik musi udostępniać następujące mechanizmy wspierające zarządzanie topologią sieci wirtualnych VLAN: |  |  |  |
| 30 | Zgodność ze standardem IEEE 802.1q; liczba obsługiwanych aktywnych sieci VLAN: co najmniej 1 024 |  |  |
| 31 | Każdy port i grupa portów (link zagregowany) powinien mieć możliwość pracy w trybie TRUNK |  |  |
| 32 | Obsługa mechanizmu dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami Cisco Catalyst 4500X Switch posiadanymi przez Zamawiającego a urządzeniem oferowanym |  |  |
| 33 | Centralne zarządzanie listą zdefiniowanych VLANów na przełączniku Cisco Catalyst 4500X Switch |  |  |
| 34 | Na urządzeniu obsługa ruchu sieciowego tylko dla VLANów zdefiniowanych i aktywowanych przez administratora, |  |  |
| Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: |  |  |  |
| 35 | Wiele (min.3) poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) |  |  |
| 36 | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN |  |  |
| 37 | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL |  |  |
| 38 | Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X |  |  |
| 39 | Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC |  |  |
| 40 | Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X |  |  |
| 41 | Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem |  |  |
| 42 | Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 |  |  |
| 43 | Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) |  |  |
| 44 | Dostęp do sieci 802.1x przy wykorzystaniu mechanizmów AAA (authentication, authorization, accounting); obsługa serwerów AAA: RADIUS, w szczególności obsługa serwera Cisco ISE (posiadanego przez Zamawiającego) |  |  |
| 45 | Dostęp administracyjny do urządzenia przy wykorzystaniu mechanizmów AAA (authentication, authorization, accounting); obsługa serwerów AAA: TACACS+, RADIUS, w szczególności obsługa serwera Cisco ISE (posiadanego przez Zamawiającego) |  |  |
| 46 | Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego |  |  |
| 47 | Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard |  |  |
| 48 | Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) |  |  |
| 49 | Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) |  |  |
| 50 | Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika (dla połączeń switch-switch oraz switch-host) |  |  |
| 51 | Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing) |  |  |
| 52 | Funkcja Private VLAN Edge |  |  |
| Przełącznik musi wspierać technologie umożliwiające zapewnienie autentyczności sprzętu i oprogramowania |  |  |  |
| 53 | Trust Anchor Module - odporne na manipulacje, zabezpieczone kryptograficzne, jednoukładowe rozwiązanie zapewniające autentyczność sprzętu w celu jednoznacznej identyfikacji produktu – daje pewność, że produkt jest oryginalny |  |  |
| 54 | Secure Boot – zabezpiecza proces sekwencji startowej zapewniając, że mamy niezmieniony sprzęt oraz zapewniając warstwową ochronę przed próbą załadowania nielegalnego/zmodyfikowanego oprogramowania systemowego |  |  |
| 55 | Image signing - obrazy podpisane kryptograficznie zapewniają, że oprogramowanie systemowe (firmware), BIOS i inne oprogramowanie są autentyczne i niezmodyfikowane. Podczas uruchamiania systemu sygnatury oprogramowania są sprawdzane pod kątem integralności. |  |  |
| Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: |  |  |  |
| 56 | Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi |  |  |
| 57 | Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek |  |  |
| 58 | Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) |  |  |
| 59 | Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP |  |  |
| 60 | Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) |  |  |
| 61 | Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast |  |  |
| 62 | Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP |  |  |
| Przełącznik musi oferować następujące funkcje: |  |  |  |
| 63 | Obsługa protokołu NTP |  |  |
| 64 | Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED |  |  |
| 65 | Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC |  |  |
| 66 | Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP |  |  |
| 67 | Przełącznik musi oferować wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) |  |  |
| 68 | Przełącznik musi umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN |  |  |
| 69 | Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia i eksportu statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow/sFlow lub podobny mechanizm. Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla gromadzenia statystyk NetFlow/J-Flow/SFlow |  |  |
| Przełącznik musi oferować następujące funkcje dla celów zarządzaniem urządzeniem i jego konfiguracją |  |  |  |
| 70 | Port konsoli |  |  |
| 71 | Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band |  |  |
| 72 | Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją |  |  |
| 73 | Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 |  |  |
| 74 | Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów |  |  |
| 75 | Dioda umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych |  |  |
| 76 | Wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą |  |  |
| 77 | Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB |  |  |
| Inne |  |  |  |
| 78 | Urządzenie przystosowane do montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 RU |  |  |
| 79 | Praca urządzania w temperaturze 0 °C ÷ 45 °C przy wilgotności względnej 5% ÷ 90%; |  |  |
| 80 | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kabel optyczny 10GBASE-AOC SFP+ 3 metry. Kabel ten musi obsłużyć połączenie pomiędzy przełącznikiem Cisco Catalyst 3650 Switch posiadanym przez Zamawiającego a urządzeniem oferowanym. |  |  |

- Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-10G-LRM”

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………….

Wyposażenie dodatkowe (moduły, akcesoria, kable, itp.): ………………………………………………………………….…
………………………………………………………………. (podać, jeśli konieczne, aby zrealizować wszystkie wymagane funkcje)

Oprogramowanie dla ww. przełącznika dostarczane integralnie z urządzeniem:………………………………………..…
………..………………….………………………………. (podać nazwę oferowanego pakietu oprogramowania, kod producenta)

Oprogramowanie dla ww. przełącznika dostarczane jako odrębne oprogramowanie: ………………………………………
…….………………………………………………….. (podać, jeśli konieczne odrębne oprogramowanie, aby zrealizować wszystkie wymagane funkcje)

Specyfikacja produktowa wg producenta urządzenia <tabelę wypełnia oferent dobierając potrzebną liczbę wierszy>

| Lp. | Nazwa elementu (kod producenta) | nazwa urządzenia, opis | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Na powyższe produkty udzielamy gwarancję i serwisy na następujących warunkach:

- zgodnie z warunkami świadczeń gwarancyjnych i usług serwisowych opisanymi w projekcie umowy, załącznik nr XXX.

- W poniższej tabeli przedstawiono minimalne parametry i funkcje realizowane przez powyższe urządzenia wymagane przez Zamawiającego / realizowane przez oferowane urządzenia <kolumny „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” „ODNOŚNIK DO DOK. TECHN.” wypełnia oferent>

| LP. | MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE | ODNOŚNIK DO DOK. TECHN. |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ i liczba portów, zasilanie, chłodzenie |  |  |  |
| 1 | Przełącznik wyposażony 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) oraz w 4 porty uplink 10G SFP+ |  |  |
| 2 | Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10G: 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-BX-D/U, 10G AOC (Active Optical Cable) oraz modułami 1G: 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-T, 1000Base-BX-D/U. |  |  |
| 3 | Urządzenie musi być wyposażone w redundantne wentylatory |  |  |
| 4 | Urządzenie musi być wyposażone w dwa wymienne (tzn. możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap) zasilacze zmiennoprądowe pracujące w układzie redundantnym |  |  |
| 5 | Pojedynczy zasilacz musi zapewniać min. 360W dla PoE (przy pracujących dwóch zasilaczach dostępne min. 720W dla PoE) |  |  |
| 6 | Urządzenie musi umożliwiać podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia |  |  |
| Przełącznik musi zapewniać stakowanie z zapewnieniem następujących parametrów: |  |  |  |
| 7 | Urządzenie musi być wyposażone w odpowiednie moduły i kable stakujące |  |  |
| 8 | Magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s |  |  |
| 9 | Łączenie w stos do 8 (lub więcej) jednostek |  |  |
| 10 | Jeden punkt zarządzania (jeden adres IP) przełącznikami w stosie |  |  |
| 11 | Tworzenie połączeń Link Aggregation (link zagregowany) zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack Link Aggregation) |  |  |
| Parametry wydajnościowe (minimalne) |  |  |  |
| 12 | Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów (wydajność line-rate)– również dla pakietów 64-bajtowych (95 Mpps) |  |  |
| Parametry pojemnościowe (minimalne) |  |  |  |
| 13 | 1024 sieci VLAN |  |  |
| 14 | 512 wirtualnych interfejsów L3 |  |  |
| 15 | 16.000 adresów MAC |  |  |
| 16 | 3.000 tras IPv4 |  |  |
| 17 | 1.500 tras IPv6 |  |  |
| 18 | Jumbo frames 9198 bajtów |  |  |
| Przełącznik musi wspierać obsługę protokołów przełączania i routingu: |  |  |  |
| 19 | Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping |  |  |
| 20 | Routing statyczny dla IPv4 i IPv6 |  |  |
| 21 | Routing dynamiczny – RIP, OSPF |  |  |
| 22 | Policy-based routing (PBR) |  |  |
| 23 | Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP) |  |  |
| 24 | Urządzenie musi zapewniać możliwość (oferowaną przez producenta w dacie złożenia oferty) rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830 poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania – bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych |  |  |
| 25 | Urządzenie musi zapewniać możliwość (oferowaną przez producenta w dacie złożenia oferty) rozszerzenia funkcjonalności o obsługę zaawansowanych protokołów routingu - IS-IS dla IPv4 - Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM - Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) - VRF-Lite poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania – bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych |  |  |
| Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: |  |  |  |
| 26 | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree |  |  |
| 27 | Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) |  |  |
| 28 | IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree |  |  |
| 29 | Obsługa min. 64 instancji protokołu STP |  |  |
| Przełącznik musi udostępniać następujące mechanizmy wspierające zarządzanie topologią sieci wirtualnych VLAN: |  |  |  |
| 30 | Zgodność ze standardem IEEE 802.1q; liczba obsługiwanych aktywnych sieci VLAN: co najmniej 1 024 |  |  |
| 31 | Każdy port i grupa portów (link zagregowany) powinien mieć możliwość pracy w trybie TRUNK |  |  |
| 32 | Obsługa mechanizmu dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami Cisco Catalyst 4500X Switch posiadanymi przez Zamawiającego a urządzeniem oferowanym |  |  |
| 33 | Centralne zarządzanie listą zdefiniowanych VLANów na przełączniku Cisco Catalyst 4500X Switch |  |  |
| 34 | Na urządzeniu obsługa ruchu sieciowego tylko dla VLANów zdefiniowanych i aktywowanych przez administratora, |  |  |
| Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: |  |  |  |
| 35 | Wiele (min.3) poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) |  |  |
| 36 | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN |  |  |
| 37 | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL |  |  |
| 38 | Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X |  |  |
| 39 | Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC |  |  |
| 40 | Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X |  |  |
| 41 | Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem |  |  |
| 42 | Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 |  |  |
| 43 | Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) |  |  |
| 44 | Dostęp do sieci 802.1x przy wykorzystaniu mechanizmów AAA (authentication, authorization, accounting); obsługa serwerów AAA: RADIUS, w szczególności obsługa serwera Cisco ISE (posiadanego przez Zamawiającego) |  |  |
| 45 | Dostęp administracyjny do urządzenia przy wykorzystaniu mechanizmów AAA (authentication, authorization, accounting); obsługa serwerów AAA: TACACS+, RADIUS, w szczególności obsługa serwera Cisco ISE (posiadanego przez Zamawiającego) |  |  |
| 46 | Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego |  |  |
| 47 | Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard |  |  |
| 48 | Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) |  |  |
| 49 | Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) |  |  |
| 50 | Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika (dla połączeń switch-switch oraz switch-host) |  |  |
| 51 | Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing) |  |  |
| 52 | Funkcja Private VLAN Edge |  |  |
| Przełącznik musi wspierać technologie umożliwiające zapewnienie autentyczności sprzętu i oprogramowania |  |  |  |
| 53 | Trust Anchor Module - odporne na manipulacje, zabezpieczone kryptograficzne, jednoukładowe rozwiązanie zapewniające autentyczność sprzętu w celu jednoznacznej identyfikacji produktu – daje pewność, że produkt jest oryginalny |  |  |
| 54 | Secure Boot – zabezpiecza proces sekwencji startowej zapewniając, że mamy niezmieniony sprzęt oraz zapewniając warstwową ochronę przed próbą załadowania nielegalnego/zmodyfikowanego oprogramowania systemowego |  |  |
| 55 | Image signing - obrazy podpisane kryptograficznie zapewniają, że oprogramowanie systemowe (firmware), BIOS i inne oprogramowanie są autentyczne i niezmodyfikowane. Podczas uruchamiania systemu sygnatury oprogramowania są sprawdzane pod kątem integralności. |  |  |
| Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: |  |  |  |
| 56 | Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi |  |  |
| 57 | Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek |  |  |
| 58 | Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) |  |  |
| 59 | Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP |  |  |
| 60 | Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) |  |  |
| 61 | Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast |  |  |
| 62 | Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP |  |  |
| Przełącznik musi oferować następujące funkcje: |  |  |  |
| 63 | Obsługa protokołu NTP |  |  |
| 64 | Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED |  |  |
| 65 | Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC |  |  |
| 66 | Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP |  |  |
| 67 | Przełącznik musi oferować wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) |  |  |
| 68 | Przełącznik musi umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN |  |  |
| 69 | Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia i eksportu statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow/sFlow lub podobny mechanizm. Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla gromadzenia statystyk NetFlow/J-Flow/SFlow |  |  |
| Przełącznik musi oferować następujące funkcje dla celów zarządzaniem urządzeniem i jego konfiguracją |  |  |  |
| 70 | Port konsoli |  |  |
| 71 | Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band |  |  |
| 72 | Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją |  |  |
| 73 | Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 |  |  |
| 74 | Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów |  |  |
| 75 | Dioda umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych |  |  |
| 76 | Wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą |  |  |
| 77 | Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB |  |  |
| Inne |  |  |  |
| 78 | Urządzenie przystosowane do montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 RU |  |  |
| 79 | Praca urządzania w temperaturze 0 °C ÷ 45 °C przy wilgotności względnej 5% ÷ 90%; |  |  |
| 80 | Urządzenie musi być wyposażone w jeden moduł SFP+ 10GBase-LRM. Moduły SFP/SFP+ muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany przełącznik. |  |  |

- Punkt bezprzewodowego dostępu „CAP-AX-DIPOL”

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………….

Wyposażenie dodatkowe (moduły, akcesoria, kable, itp.): ………………………………………………………………….…
………………………………………………………………. (podać, jeśli konieczne, aby zrealizować wszystkie wymagane funkcje)

Oprogramowanie dla ww. urządzenia dostarczane integralnie z urządzeniem:………………………………………..…
………..………………….………………………………. (podać nazwę oferowanego pakietu oprogramowania, kod producenta)

Oprogramowanie dla ww. urządzenia dostarczane jako odrębne oprogramowanie: ………………………………………
…….………………………………………………….. (podać, jeśli konieczne odrębne oprogramowanie, aby zrealizować wszystkie wymagane funkcje)

Specyfikacja produktowa wg producenta urządzenia <tabelę wypełnia oferent dobierając potrzebną liczbę wierszy>

| Lp. | Nazwa elementu (kod producenta) | nazwa urządzenia, opis | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Na powyższe produkty udzielamy gwarancję i serwisy na następujących warunkach:

- zgodnie z warunkami świadczeń gwarancyjnych i usług serwisowych opisanymi w projekcie umowy, załącznik nr XXX.

## W poniższej tabeli przedstawiono minimalne parametry i funkcje realizowane przez powyższe urządzenia wymagane przez Zamawiającego / realizowane przez oferowane urządzenia <kolumny „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” „ODNOŚNIK DO DOK. TECHN.” wypełnia oferent>

| LP. | MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE | ODNOŚNIK DO DOK. TECHN. |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt dostępowy WLAN |  |  |  |
| 1 | obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac/ax |  |  |
| 2 | obsługa OFDMA (uplink/downlink), TWT, BSS Coloring |  |  |
| 3 | obsługa MU-MIMO – min. 4x4:4 |  |  |
| 4 | obsługa kanałów 20 i 40 MHz dla 802.11n |  |  |
| 5 | obsługa kanałów 20, 40, 80 i 160 MHz dla 802.11ac/ax |  |  |
| 6 | obsługa prędkości PHY do 3,47 Gbps (ac) |  |  |
| 7 | obsługa prędkości PHY do 5,38 Gbps (ax) |  |  |
| 8 | obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) |  |  |
| 9 | obsługa MRC (Maximal ratio combining) |  |  |
| 10 | obsługa TxBF (transmit beamforming) dla klientów 802.11ac/ax |  |  |
| Obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: |  |  |  |
| 11 | dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów |  |  |
| 12 | dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów |  |  |
| 13 | dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów |  |  |
| 14 | równoległa praca dwóch modułów radiowych, jeden w paśmie 5GHz, drugi w paśmie 2,4GHz lub 5GHz w zależności od bieżących ustawień |  |  |
| Konfigurowalna moc nadajnika: |  |  |  |
| 15 | dla zakresu 2.4 GHz:do 100 mW |  |  |
| 16 | dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mW |  |  |
| 17 | dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mW |  |  |
| Zarządzanie przez kontroler WLAN Cisco 5520 Wireless Controller z funkcjonalnościami: |  |  |  |
| 18 | Zarządzanie przez kontroler zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415) |  |  |
| 19 | automatyczne wykrywanie kontrolera i ładowanie konfiguracji poprzez sieć LAN |  |  |
| 20 | optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany) |  |  |
| 21 | obsługa min. 16 BSSID |  |  |
| 22 | definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID |  |  |
| 23 | uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – funkcjonalność 802.11w |  |  |
| 24 | jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IPS) |  |  |
| 25 | obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h |  |  |
| 26 | obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – funkcjonalność 802.11r |  |  |
| 27 | obsługa mechanizmów QoS: - ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik - obsługa WMM, TSPEC, U-APSD |  |  |
| 28 | współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne |  |  |
| 29 | wsparcie dla metod EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM |  |  |
| 30 | wsparcie IEEE 802.11i, WPA3. WPA2, WPA |  |  |
| 31 | szyfrowanie zgodnie z AES |  |  |
| 32 | wbudowany suplikant 802.1x – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury przewodowej (wsparcie dla EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-PEAP) |  |  |
| 33 | obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) |  |  |
| 34 | możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN – przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników |  |  |
| 35 | obsługa tunelowania ruchu od AP do routera za pomocą EoGREv4 |  |  |
| Zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego w celu optymalnego wykorzystania pasma radiowego |  |  |  |
| 36 | analizator widma w paśmie 2,4GHz i w paśmie 5GHz |  |  |
| 37 | dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 kHz |  |  |
| 38 | zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych |  |  |
| 39 | automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (Bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.) |  |  |
| 40 | współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego |  |  |
| Interfejsy |  |  |  |
| 41 | interfejs MultiGigabit Ethernet (100/1000/2500) zgodny z IEEE 802.3bz |  |  |
| 42 | zasilanie PoE+ (802.3at) w sposób zapewniający pełną wydajność |  |  |
| 43 | interfejs konsoli (RJ45) |  |  |
| 44 | cztery złącza antenowe |  |  |
| 45 | urządzenie doposażone w komplet anten dipolowych dwuzakresowych – dla 2.4 GHz zysk min. 2 dBi, dla 5 GHz zysk min 4 dBi. Anteny muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany punkt bezprzewodowego dostępu. |  |  |
| Inne |  |  |  |
| 46 | obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych, |  |  |
| 47 | diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością pracy w trybie bez sygnalizacji |  |  |
| 48 | zgodność z EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1 i -17 oraz EN 60601-1-2015 |  |  |
| 49 | praca urządzania w temperaturze 0 °C ÷ 40 °C przy wilgotności względnej 10% ÷ 90%; |  |  |
| 50 | Monitorowanie stanu i zarządzanie urządzeniem poprzez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Cisco Prime Infrastructure |  |  |

- Punkt bezprzewodowego dostępu „CAP-AX-INTERNAL”

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………….

Wyposażenie dodatkowe (moduły, akcesoria, kable, itp.): ………………………………………………………………….…
………………………………………………………………. (podać, jeśli konieczne, aby zrealizować wszystkie wymagane funkcje)

Oprogramowanie dla ww. urządzenia dostarczane integralnie z urządzeniem:………………………………………..…
………..………………….………………………………. (podać nazwę oferowanego pakietu oprogramowania, kod producenta)

Oprogramowanie dla ww. urządzenia dostarczane jako odrębne oprogramowanie: ………………………………………
…….………………………………………………….. (podać, jeśli konieczne odrębne oprogramowanie, aby zrealizować wszystkie wymagane funkcje)

Specyfikacja produktowa wg producenta urządzenia <tabelę wypełnia oferent dobierając potrzebną liczbę wierszy>

| Lp. | Nazwa elementu (kod producenta) | nazwa urządzenia, opis | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Na powyższe produkty udzielamy gwarancję i serwisy na następujących warunkach:

- zgodnie z warunkami świadczeń gwarancyjnych i usług serwisowych opisanymi w projekcie umowy, załącznik nr XXX.

## W poniższej tabeli przedstawiono minimalne parametry i funkcje realizowane przez powyższe urządzenia wymagane przez Zamawiającego / realizowane przez oferowane urządzenia <kolumny „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” „ODNOŚNIK DO DOK. TECHN.” wypełnia oferent>

| LP. | MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE | ODNOŚNIK DO DOK. TECHN. |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt dostępowy WLAN |  |  |  |
| 1 | obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac/ax |  |  |
| 2 | obsługa OFDMA (uplink/downlink), TWT, BSS Coloring |  |  |
| 3 | obsługa MU-MIMO – min. 4x4:4 |  |  |
| 4 | obsługa kanałów 20 i 40 MHz dla 802.11n |  |  |
| 5 | obsługa kanałów 20, 40, 80 i 160 MHz dla 802.11ac/ax |  |  |
| 6 | obsługa prędkości PHY do 3,47 Gbps (ac) |  |  |
| 7 | obsługa prędkości PHY do 5,38 Gbps (ax) |  |  |
| 8 | obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) |  |  |
| 9 | obsługa MRC (Maximal ratio combining) |  |  |
| 10 | obsługa TxBF (transmit beamforming) dla klientów 802.11ac/ax |  |  |
| Obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: |  |  |  |
| 11 | dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów |  |  |
| 12 | dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów |  |  |
| 13 | dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów |  |  |
| 14 | równoległa praca dwóch modułów radiowych, jeden w paśmie 5GHz, drugi w paśmie 2,4GHz lub 5GHz w zależności od bieżących ustawień |  |  |
| Konfigurowalna moc nadajnika: |  |  |  |
| 15 | dla zakresu 2.4 GHz:do 100 mW |  |  |
| 16 | dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mW |  |  |
| 17 | dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mW |  |  |
| Zarządzanie przez kontroler WLAN Cisco 5520 Wireless Controller z funkcjonalnościami: |  |  |  |
| 18 | Zarządzanie przez kontroler zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415) |  |  |
| 19 | automatyczne wykrywanie kontrolera i ładowanie konfiguracji poprzez sieć LAN |  |  |
| 20 | optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany) |  |  |
| 21 | obsługa min. 16 BSSID |  |  |
| 22 | definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID |  |  |
| 23 | uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – funkcjonalność 802.11w |  |  |
| 24 | jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IPS) |  |  |
| 25 | obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h |  |  |
| 26 | obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – funkcjonalność 802.11r |  |  |
| 27 | obsługa mechanizmów QoS: - ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik - obsługa WMM, TSPEC, U-APSD |  |  |
| 28 | współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne |  |  |
| 29 | wsparcie dla metod EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM |  |  |
| 30 | wsparcie IEEE 802.11i, WPA3. WPA2, WPA |  |  |
| 31 | szyfrowanie zgodnie z AES |  |  |
| 32 | wbudowany suplikant 802.1x – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury przewodowej (wsparcie dla EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-PEAP) |  |  |
| 33 | obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) |  |  |
| 34 | możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN – przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników |  |  |
| 35 | obsługa tunelowania ruchu od AP do routera za pomocą EoGREv4 |  |  |
| Zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego w celu optymalnego wykorzystania pasma radiowego |  |  |  |
| 36 | analizator widma w paśmie 2,4GHz i w paśmie 5GHz |  |  |
| 37 | dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 kHz |  |  |
| 38 | zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych |  |  |
| 39 | automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (Bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.) |  |  |
| 40 | współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego |  |  |
| Interfejsy |  |  |  |
| 41 | interfejs MultiGigabit Ethernet (100/1000/2500) zgodny z IEEE 802.3bz |  |  |
| 42 | zasilanie PoE+ (802.3at) w sposób zapewniający pełną wydajność |  |  |
| 43 | interfejs konsoli (RJ45) |  |  |
| 44 | zintegrowane wewnętrzne dookólne anteny dla 2.4 GHz zysk min. 4 dBi, dla 5 GHz zysk min 4 dBi. |  |  |
| Inne |  |  |  |
| 45 | obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych, |  |  |
| 46 | diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością pracy w trybie bez sygnalizacji |  |  |
| 47 | zgodność z EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1 i -17 oraz EN 60601-1-2015 |  |  |
| 48 | praca urządzania w temperaturze 0 °C ÷ 40 °C przy wilgotności względnej 10% ÷ 90%; |  |  |
| 49 | Monitorowanie stanu i zarządzanie urządzeniem poprzez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Cisco Prime Infrastructure |  |  |

Jeśli konieczne jest odrębne oprogramowanie, aby realizować wszystkie wymagane funkcje, Wykonawca wpisuje tu listę oferowanego oprogramowania.

Jeśli konieczne jest odrębne oprogramowanie, aby realizować wszystkie wymagane funkcje, Wykonawca wpisuje tu listę oferowanego oprogramowania.

Jeśli konieczne jest odrębne oprogramowanie, aby realizować wszystkie wymagane funkcje, Wykonawca wpisuje tu listę oferowanego oprogramowania.

Jeśli konieczne jest odrębne oprogramowanie, aby realizować wszystkie wymagane funkcje, Wykonawca wpisuje tu listę oferowanego oprogramowania.