Załącznik nr 5 część A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania asortymentu (sprzętu, oprogramowania) równoważnego Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony „Formularz specyfikacji technicznej oferowanych elementów sieci komputerowej” – załącznik nr 6 część A do SIWZ.

Zamawiamy dostawę elementów systemu bezprzewodowej i przewodowej sieci komputerowej wraz z ich instalacją i uruchomieniem w sieci uczelnianej:

- Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-10G-AOC” – 4 szt.

- Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-10G-LRM” – 2 szt.

- Punkt bezprzewodowego dostępu AP z zewnętrzną anteną dipolową (dwuzakresową) wraz z osprzętem montażowym „CAP-AX-DIPOL” – 75 szt.

- Punkt bezprzewodowego dostępu AP z wewnętrznymi antenami wraz z osprzętem montażowym „CAP-AX- INTERNAL” – 2 szt.

Zamawiający wymaga, aby powyższe urządzenia AP współpracowały z posiadanym przez Zamawiającego systemem kontrolerów sieci bezprzewodowej Cisco 5520 Wireless Controller (dwa urządzenia AIR-CT5520-K9 pracujące w trybie HA SSO) oraz współpracowały z posiadanym przez Zamawiającego systemem Cisco Prime Infrastructure.

Zamawiający przyjmuje, że spełnienie wymagań takiej współpracy polega na spełnieniu warunków technicznych jak i formalno-prawnych, czyli na dostarczeniu koniecznych licencji.

Zamawiający przyjmuje, że system kontrolerów Cisco oraz system Cisco Prime Infrastructure będzie zarządzał urządzeniami AP bezpośrednio. Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązania, w którym komunikacja pomiędzy system kontrolerów Cisco a urządzeniami AP czy system Cisco PI a urządzeniami AP, będzie odbywała się przy wykorzystaniu dodatkowego serwera pośredniczącego firmy trzeciej.

W związku z niniejszym zamówieniem Zamawiający przewiduje wycofanie z eksploatacji następujących urządzeń:

OmniAccess WLAN Switch OAW-4604 - 1 szt.

Access Point OAW-AP92 - 24 szt.

Zamawiający dopuszcza aby, powyższe urządzenia zostały wykorzystane przez Wykonawcę w programie wymiany urządzeń realizowanych przez ich producentów.

- Wymagania funkcjonalne, parametry minimalne zamawianych elementów sieci komputerowej.

Szczegółowy wykaz wymaganych parametrów i funkcjonalności zamawianych elementów sieci komputerowej zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ „Formularz specyfikacji technicznej oferowanych elementów sieci komputerowej” w poszczególnych tabelach w kolumnie opatrzonej nagłówkiem „MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”.

Wykonawca może oferować rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych eksploatacyjnych, użytkowych, nie gorszych od parametrów opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Od wykonawcy wymaga się także weryfikacji i traktowania wszystkich elementów (także tych już posiadanych przez Zamawiającego) jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy system informatyczny. Wykonawca zobowiązany jest również do zweryfikowania wszystkich aspektów polegających na wzajemnych powiązaniach systemu informatycznego z wszystkimi innymi systemami (np. weryfikacja warunków środowiskowych pracy urządzeń).

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i załączyć do oferty szczegółową specyfikacje oferowanych produktów. W specyfikacji tej zawarte zostanie porównanie parametrów i funkcji oferowanych z parametrami i funkcjami wymaganymi. Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (załącznik nr 6 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące instalacji i uruchomienia zamawianych elementów sieci komputerowej

Zamawiający dysponuje planem rozmieszczenia punktów dostępowych bezprzewodowego dostępu w budynku A UEP (Budynek Główny UEP). Plan ten powstał w oparciu o planowanie oraz pomiary pasywne „Site Survey” wykonane za pomocą programu Ekahau. Plan ten zostanie przekazany Wykonawcy jako pomoc przy realizacji zamówienia.

W zakresie zadań Wykonawcy jest:

- Wykonanie szczegółowego projektu technicznego wykonawczego uruchomienia systemu bezprzewodowej sieci komputerowej (dalej SBSK) obejmującego swym zasięgiem wszystkie pomieszczenia, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach UEP:

  - Budynek A (Budynek Główny) przy ul. Niepodległości 10.

- Przeprowadzenie uzgodnień projektowych z pracownikami uniwersytetu:

  - z pracownikami Centrum Informatyki – w zakresie technologii ICT

  - z pracownikami Działu Zarządzania Infrastrukturą i Działu Inwestycji i Remontów– w zakresie możliwość lokalizacji AP

- Demontaż istniejących punktów bezprzewodowego dostępu AP (aktualnie na UEP są zainstalowane AP, które nie spełniają już dzisiejszych wymagań). Demontaż istniejącego okablowania dedykowanego pod te istniejące punkty AP lub adaptacja pod nowe punkty AP.

- Rozbudowa okablowania strukturalnego oraz montaż punktów bezprzewodowego dostępu zgodnie warunkami technicznymi opisanymi w punkcie 4 niniejszego dokumentu oraz zgodnie ze szczegółowym projektem technicznym wykonanym w ramach zadania 1.

- Montaż pozostałych urządzeń w węzłach sieci komputerowej.

Elementy montażowe, w tym śruby i nakrętki koszyczkowe, dostarczy Wykonawca.

Wieszaki kabli krosowych – 6 szt. dostarczy Wykonawca.

Kable połączeniowe RJ45 dostarczy Wykonawca.

- Uruchomienie i konfiguracja poszczególnych elementów sytemu bezprzewodowej i przewodowej sieci komputerowej.

- Konfiguracja przełączników sieciowych zgodnie z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego (m.in. uruchomienie VTP klient, agregacja portów, spanning tree, rapid per vlan stp, DHCP Snooping, port security, storm-control, przypisanie adresu IP do interfejsu zarządzania urządzeniem, przypisanie interfejsu IP dla zarządzania urządzeniem do wskazanego VLANu, ACL dla dostępu do zarządzania urządzeniem, SNMP server , Syslog, synchronizacja czasu, ssh v2, ip device tracking, AAA TACACS+).

- W przypadku oferowania takiej funkcjonalności przez przełączniki sieciowe dostarczone w ramach niniejszego zamówienia., objęcie ich zarządzeniem przez system monitoringu i zarządzenia infrastrukturą sieci komputerowej Cisco PI przełączników sieciowych dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zapewnia wymagane licencje dla systemu Cisco PI. Uruchomienie i konfiguracja:

- funkcji archiwizacji konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń

- funkcji mapy topologii urządzeń

- zadań tworzenia kopi zapasowych

- wysyłania powiadomień e-mail o zdarzeniach krytycznych

- funkcji monitoringu wydajności sieci wraz z informacją o używanych aplikacjach w sieci

- funkcji monitoringu, którzy użytkownicy generują najwięcej ruchu, z jakich korzystają aplikacji oraz jakie jest ich wykorzystanie

- Integracja systemu bezprzewodowej sieci komputerowej WLAN z siecią komputerową Zamawiającego zgodnie z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego.

- Uruchomienie usług AAA dla administratorów urządzeń sieciowych przy wykorzystaniu protokołu TACACS+ z system kontroli dostępu administracyjnego (Cisco ISE) działającego w infrastrukturze sieci Zamawiającego.

- Uruchomienie dostępu bezprzewodowego dla użytkowników sieci zgodnie z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego (nazwy SSID, uwierzytelnianie  użytkowników, captive portal, 802.1x).

- Kontrola dostępu do sieci bezprzewodowej przy wykorzystaniu protokołu RADIUS i zewnętrznych serwerów kontroli dostępu (Cisco ISE) działającego w infrastrukturze sieci Zamawiającego.

- Uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu i zarządzenia infrastrukturą bezprzewodowej sieci komputerowej dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia.

- Objęcie zarządzeniem przez system monitoringu i zarządzenia infrastrukturą bezprzewodowej sieci komputerowej elementów sieci WLAN dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia oraz uruchomienie i konfiguracja:

  - wizualizacji rozmieszczenia urządzeń AP na planach budynku

  - wizualizacji mocy sygnału radiowego na planach budynku

  - funkcji archiwizacji konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń

  - funkcji mapy topologii urządzeń

  - zadań tworzenia kopi zapasowych

  - wysyłania powiadomień e-mail o zdarzeniach krytycznych

  - funkcji monitoringu wydajności sieci wraz z informacją o używanych aplikacjach w sieci

  - funkcji monitoringu, którzy użytkownicy generują najwięcej ruchu, z jakich korzystają aplikacji oraz jakie jest ich wykorzystanie

- Wykonanie pomiarów powykonawczych propagacji sygnału radiowego.

- Weryfikacja, testy akceptacyjne, poprawności działania zgodnie z ustaloną konfiguracją urządzeń, oraz poprawności współdziałania z istniejącym system sieci Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące wykonania szczegółowego projektu technicznego wykonawczego.

Przewiduje się wykonanie szczegółowego projektu technicznego wykonawczego uruchomienia systemu bezprzewodowej sieci komputerowej. W szczególności dokument będzie zawierał:

  - plan rozmieszczania urządzeń AP

  - mapę przewidywanych zasięgów siły sygnału SNR/RSSI, przewidywanych zasięgów wg prędkości transmisji danych (‘date rate’ oraz ‘throughput’), graficzna prezentacja występowania interferencji.

  - rozmieszczenie pozostałych urządzeń sieciowych w węzłach sieci

  - konfigurację przełączników dostępowych

  - wytyczne dla współdziałania urządzeń sieci komputerowej z system monitoringu i zarządzania infrastrukturą bezprzewodowej sieci komputerowej

  - wytyczne dla uruchomienie i konfiguracji funkcji systemu monitoringu i zarządzania infrastrukturą sieciową

  - podział sieci na segmenty, adresacja IP

  - nazewnictwo urządzeń, systemów, obiektów,

  - listę funkcjonalności i technologii planowanych do wdrożenia

  - opis sposobu współdziałania poszczególnych komponentów systemu,

  - opis sposobu współdziałania dostarczonych elementów sieci komputerowej z systemami sieci komputerowej, już istniejącymi w UEP,

  - opis sposobu integracji systemu bezprzewodowej sieci komputerowej z system kontroli dostępu Cisco ISE

  - wytyczne dla realizacji przyjętej polityki bezpieczeństwa, wytyczne dla konfiguracji list dostępowych i firewall’i,

  - szczegółowe parametry konfiguracyjne dla poszczególnych komponentów systemu,

  - szczegółowe parametry rekonfiguracyjne dla systemów istniejących na UEP,

  - plan testów akceptacyjnych systemu,

  - szczegółowy harmonogram wdrożenia, listę zadań do wykonania przez Wykonawcę i Zamawiającego

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych gotowego systemu.

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w formie elektronicznej (format zgodny z MS Word, MS Excel; PDF w przypadku raportów SiteSurvey).

- Warunki techniczne rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego oraz montażu punktów bezprzewodowego dostępu na terenie budynków UEP.

Zakres zamawianych prac:

- Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego pod potrzeby sieci bezprzewodowej na terenie budynków UEP:

- wykonanie przyłączy RJ-45 pod potrzeby punktów bezprzewodowego dostępu (Access Point), w lokalizacjach określonych przez projekt,

- zakończenie przyłącza w najbliższym punkcie dystrybucyjnym PD na panelu RJ-45 (wraz z dostawą nowego panela RJ-45, gdzie konieczne),

- po stronie stacji bezprzewodowej (Access Point) zakończenie przyłącza gniazdem RJ-45,

- wykonanie pomiarów instalacji zgodnie z wymaganymi normami.

- Montaż punktów bezprzewodowego dostępu (Access Point) w poszczególnych lokalizacjach zgodnie z projektem, wraz z połączeniem AP do pobliskiego gniazda okablowania strukturalnego kablem krosowym RJ-45 (wraz z dostawą kabla krosowego).

- Montaż punktów bezprzewodowego dostępu (Access Point) należy wykonać zachowując orientację (pionowo, poziomo) urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej. Uaktualnienie istniejących planów (pliki .dwg) okablowania o miejsce montażu AP.

Prace zakłócające funkcjonowanie Uczelni należy prowadzić w godzinach lub dniach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego.

Zamawiana instalacja musi być zgodna z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego w dniu zlecenia przedmiotowych prac. Z tymi standardami i praktykami Wykonawca zobowiązany się jest zapoznać przed złożeniem oferty. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka nie zapoznania się z tymi standardami i praktykami, w tym ryzyko odrzucenia oferty. W szczególności dotyczy to zastosowania odpowiednio:

- technologii R&M freenet lub równoważnej

- komponentów okablowania kategorii 5/5e/6 w celu uzyskania okablowania strukturalnego spełniającego wymogi klasy D wg normy ISO11801:2002

- odpowiedniej jakości osprzętu instalacyjnego (puszki, listy, kanały)

- oznaczeń na panelach i gniazdach - wszystkie gniazda RJ oznaczyć należy szyldzikami z opisem według systemu nazewnictwa punktów Access Point  „A1 AP 001-1” „A AP 101-2”

- pomiarów dynamicznych na zgodność z klasą okablowania

Należy wykonać pomiary dynamiczne wszystkich wykonanych torów logicznych na zgodność z klasą D wg normy ISO11801:2002. Wyniki pomiarów okablowania strukturalnego dostarczyć w formie zestawienia zbiorczego dla wszystkich przetestowanych torów logicznych wraz z szczegółowymi kartami pomiarowymi poszczególnych torów. Opracowane wyniki pomiarów w postaci elektronicznej dołączyć należy do dokumentacji powykonawczej.