Załącznik nr 5 część B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania asortymentu (sprzętu, oprogramowania) równoważnego Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony „Formularz specyfikacji technicznej oferowanych elementów sieci komputerowej” – załącznik nr 6 część B do SIWZ.

Zamawiamy dostawę elementów systemu przewodowej sieci komputerowej wraz z ich instalacją i uruchomieniem w sieci uczelnianej

- Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-1G” – 4 szt.

- Rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego przełączników sieciowych poprzez doposażenie w moduły optyczne SFP/SFP+: 10GBase-AOC – 2 szt.

- Wymagania funkcjonalne, parametry minimalne zamawianych elementów sieci komputerowej.

Szczegółowy wykaz wymaganych parametrów i funkcjonalności zamawianych elementów sieci komputerowej zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ „Formularz specyfikacji technicznej oferowanych elementów sieci komputerowej” w poszczególnych tabelach w kolumnie opatrzonej nagłówkiem „MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”.

Wykonawca może oferować rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych eksploatacyjnych, użytkowych, nie gorszych od parametrów opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Od wykonawcy wymaga się także weryfikacji i traktowania wszystkich elementów (także tych już posiadanych przez Zamawiającego) jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy system informatyczny. Wykonawca zobowiązany jest również do zweryfikowania wszystkich aspektów polegających na wzajemnych powiązaniach systemu informatycznego z wszystkimi innymi systemami (np. weryfikacja warunków środowiskowych pracy urządzeń).

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i załączyć do oferty szczegółową specyfikacje oferowanych produktów. W specyfikacji tej zawarte zostanie porównanie parametrów i funkcji oferowanych z parametrami i funkcjami wymaganymi. Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (załącznik nr 6 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące instalacji i uruchomienia zamawianych elementów sieci komputerowej

W zakresie zadań Wykonawcy jest:

- Przeprowadzenie szczegółowych uzgodnień dotyczących instalacji i uruchomienia zamawianych elementów sieci komputerowej.

- Montaż urządzeń w węzłach sieci komputerowej:

  - Urządzenia będą montowane w węzłach sieci komputerowej w budynkach UEP w lokalizacjach:

    - ul. Dożynkowa 9d,

    - ul. Dożynkowa 9f,

    - ul. Dożynkowa 9j,

Elementy montażowe, w tym śruby i nakrętki koszyczkowe, dostarczy Wykonawca.

Wieszaki kabli krosowych – 4 szt. dostarczy Wykonawca.

- Konfiguracja przełączników sieciowych zgodnie z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego (m.in. agregacja portów, spanning tree, rapid per vlan stp, DHCP Snooping, port security, storm-control, przypisanie adresu IP do interfejsu zarządzania urządzeniem, przypisanie interfejsu IP dla zarządzania urządzeniem do wskazanego VLANu, ACL dla dostępu do zarządzania urządzeniem, SNMP server , Syslog, synchronizacja czasu, ssh v2, ip device tracking, AAA TACACS+, zdefiniowanie vlanów i interfejsów L3 dla klientów sieci, zabezpieczenie ruchu sieciowego przez ACL oraz przez Private VLAN Edge, uruchomienie szyfrowania L2 MACsec).

- Objęcie zarządzeniem przez system monitoringu i zarządzenia infrastrukturą sieci komputerowej Cisco PI przełączników sieciowych dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zapewnia wymagane licencje dla systemu Cisco PI. Uruchomienie i konfiguracja:

- funkcji archiwizacji konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń

- funkcji mapy topologii urządzeń

- zadań tworzenia kopi zapasowych

- wysyłania powiadomień e-mail o zdarzeniach krytycznych

- funkcji monitoringu wydajności sieci wraz z informacją o używanych aplikacjach w sieci

- funkcji monitoringu, którzy użytkownicy generują najwięcej ruchu, z jakich korzystają aplikacji oraz jakie jest ich wykorzystanie

- Uruchomienie usług AAA dla administratorów urządzeń sieciowych przy wykorzystaniu protokołu TACACS+ z system kontroli dostępu administracyjnego (Cisco ISE) działającego w infrastrukturze sieci Zamawiającego.

- Weryfikacja, testy akceptacyjne, poprawności działania zgodnie z ustaloną konfiguracją urządzeń, oraz poprawności współdziałania z istniejącym system sieci Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące przeprowadzenia uzgodnień technicznych i organizacyjnych.

Przewiduje się przeprowadzenie szczegółowych uzgodnień dotyczących instalacji i uruchomienia zamawianych elementów sieci komputerowej. W zakresie tym jest

  - nazewnictwo urządzeń, systemów, obiektów,

  - lista funkcjonalności i technologii planowanych do wdrożenia

  - konfiguracja przełączników dostępowych

  - segmentacja użytkowników i zasobów sieciowych, adresacja IP,

  - polityka dostępu do zasobów sieciowych,

  - opis sposobu współdziałania dostarczonych elementów sieci komputerowej z systemami sieci komputerowej, już istniejącymi w UEP,

  - szczegółowe parametry konfiguracyjne dla poszczególnych komponentów systemu,

  - szczegółowe parametry rekonfiguracyjne dla systemów istniejących na UEP,

  - wytyczne dla realizacji przyjętej polityki bezpieczeństwa, wytyczne dla konfiguracji list dostępowych i firewall’i,

  - plan testów akceptacyjnych systemu w szczególności weryfikujących poprawność działania mechanizmów realizujących wysoką dostępność usług sieci,

  - szczegółowy harmonogram wdrożenia, listę zadań do wykonania przez Wykonawcę i Zamawiającego

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych gotowego systemu.

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w formie elektronicznej (format zgodny z MS Word, MS Excel).