| ……………………………………………….….. /nazwa i adres Wykonawcy/ |  | Załącznik nr 6 cześć B |
| --- | --- | --- |
|  |  | ………………………………….. miejscowość i data |

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych elementów sieci komputerowej

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i załączyć do oferty szczegółową specyfikację oferowanych produktów. W specyfikacji tej zawarte zostanie porównanie parametrów i funkcji oferowanych z parametrami i funkcjami wymaganymi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz (w kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” należy podać pełną specyfikację parametrów i funkcji realizowanych przez oferowane produkty). Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek podać listę dokumentów zawierających opisy techniczne, które będą potwierdzały, że są spełnione wszystkie poszczególne wymagania stawiane przez Zamawiającego. W przypadku dokumentów dostępnych publicznie w Internecie prosimy podać nazwę tego dokumentu oraz URL, czyli odnośnik do tego dokumentu w Internecie, oraz należy go dostarczyć w postaci elektronicznej (w powszechnym, formacie, np. PDF DOC HTML) na płycie CD/DVD jako załącznik do oferty. W przypadku, gdy dany dokument nie jest dostępny publicznie, należy go dostarczyć w postaci elektronicznej (w powszechnym, formacie, np. PDF DOC HTML) na płycie CD/DVD jako załącznik do oferty.

Jako potwierdzenie posiadania danej cechy i funkcjonalności oraz potwierdzenie spełniania parametrów wydajnościowych przez oferowane produkty należy  podać odpowiedni opis w kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” oraz w kolumnie „ODNOŚNIK DO DOK. TECHN.” wskazać źródło tej informacji poprzez wskazanie numeru dokumentu z listy dokumentów zawartej w tabeli w punkcie 1 niniejszego załącznika (numer z kolumny LP.), oraz nr strony tego dokumentu.

## Lista dokumentów technicznych opisujących oferowane produkty

<tabelę wypełnia oferent dobierając potrzebną liczbę wierszy>

| LP. | Nazwa dokumentu, tytuł | URL – odnośnik do tego dokumentu w Internecie | Nazwa pliku zamieszczonego na CD/DVD |
| --- | --- | --- | --- |

## Oferujemy następujące produkty

- Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-1G”

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………….

Wyposażenie dodatkowe (moduły, akcesoria, kable, itp.): ………………………………………………………………….…
………………………………………………………………. (podać, jeśli konieczne, aby zrealizować wszystkie wymagane funkcje)

Oprogramowanie dla ww. przełącznika dostarczane integralnie z urządzeniem:………………………………………..…
………..………………….………………………………. (podać nazwę oferowanego pakietu oprogramowania, kod producenta)

Oprogramowanie dla ww. przełącznika dostarczane jako odrębne oprogramowanie: ………………………………………
…….………………………………………………….. (podać, jeśli konieczne odrębne oprogramowanie, aby zrealizować wszystkie wymagane funkcje)

Specyfikacja produktowa wg producenta urządzenia <tabelę wypełnia oferent dobierając potrzebną liczbę wierszy>

| Lp. | Nazwa elementu (kod producenta) | nazwa urządzenia, opis | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Na powyższe produkty udzielamy gwarancję i serwisy na następujących warunkach:

- zgodnie z warunkami świadczeń gwarancyjnych i usług serwisowych opisanymi w projekcie umowy, załącznik nr XXX.

- W poniższej tabeli przedstawiono minimalne parametry i funkcje realizowane przez powyższe urządzenia wymagane przez Zamawiającego / realizowane przez oferowane urządzenia <kolumny „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” „ODNOŚNIK DO DOK. TECHN.” wypełnia oferent>

| LP. | MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE | ODNOŚNIK DO DOK. TECHN. |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ i liczba portów, zasilanie, chłodzenie |  |  |  |
| 1 | Przełącznik wyposażony 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) oraz w 4 porty uplink 1G SFP+ |  |  |
| 2 | Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1G: 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-T, 1000Base-BX-D/U. |  |  |
| 3 | Urządzenie musi być wyposażone w redundantne wentylatory |  |  |
| 4 | Urządzenie musi mieć możliwość wyposażenia w dwa wymienne (tzn. możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap) zasilacze zmiennoprądowe pracujące w układzie redundantnym |  |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w jeden zasilacz, zasilacz ten musi zapewniać min. 360W dla PoE |  |  |
| 6 | Urządzenie musi umożliwiać podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia |  |  |
| Przełącznik musi oferować możliwość stakowania z zapewnieniem następujących parametrów: |  |  |  |
| 7 | Urządzenie musi oferować – w momencie składania oferty - możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów: - do min. 8 jednostek w stosie, - magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s - możliwość tworzenia połączeń Link Aggregation (link zagregowany) zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack Link Aggregation) - jeden punkt zarządzania (jeden adres IP) przełącznikami w stosie |  |  |
| Parametry wydajnościowe (minimalne) |  |  |  |
| 8 | Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów (wydajność line-rate)– również dla pakietów 64-bajtowych (41 Mpps) |  |  |
| Parametry pojemnościowe (minimalne) |  |  |  |
| 9 | 1024 sieci VLAN |  |  |
| 10 | 512 wirtualnych interfejsów L3 |  |  |
| 11 | 16.000 adresów MAC |  |  |
| 12 | 3.000 tras IPv4 |  |  |
| 13 | 1.500 tras IPv6 |  |  |
| 14 | Jumbo frames 9198 bajtów |  |  |
| Przełącznik musi wspierać obsługę protokołów przełączania i routingu: |  |  |  |
| 15 | Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping |  |  |
| 16 | Routing statyczny dla IPv4 i IPv6 |  |  |
| 17 | Routing dynamiczny – RIP, OSPF |  |  |
| 18 | Policy-based routing (PBR) |  |  |
| 19 | Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP) |  |  |
| 20 | Urządzenie musi zapewniać możliwość (oferowaną przez producenta w dacie złożenia oferty) rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830 poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania – bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych |  |  |
| 21 | Urządzenie musi zapewniać możliwość (oferowaną przez producenta w dacie złożenia oferty) rozszerzenia funkcjonalności o obsługę zaawansowanych protokołów routingu - IS-IS dla IPv4 - Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM - Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) - VRF-Lite poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania – bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych |  |  |
| Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: |  |  |  |
| 22 | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree |  |  |
| 23 | Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) |  |  |
| 24 | IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree |  |  |
| 25 | Obsługa min. 64 instancji protokołu STP |  |  |
| Przełącznik musi udostępniać następujące mechanizmy wspierające zarządzanie topologią sieci wirtualnych VLAN: |  |  |  |
| 26 | Zgodność ze standardem IEEE 802.1q; liczba obsługiwanych aktywnych sieci VLAN: co najmniej 1 024 |  |  |
| 27 | Każdy port i grupa portów (link zagregowany) powinien mieć możliwość pracy w trybie TRUNK |  |  |
| 28 | Obsługa mechanizmu dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami Cisco Catalyst 4500X Switch posiadanymi przez Zamawiającego a urządzeniem oferowanym |  |  |
| 29 | Centralne zarządzanie listą zdefiniowanych VLANów na przełączniku Cisco Catalyst 4500X Switch |  |  |
| 30 | Na urządzeniu obsługa ruchu sieciowego tylko dla VLANów zdefiniowanych i aktywowanych przez administratora, |  |  |
| Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: |  |  |  |
| 31 | Wiele (min.3) poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) |  |  |
| 32 | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN |  |  |
| 33 | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL |  |  |
| 34 | Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X |  |  |
| 35 | Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC |  |  |
| 36 | Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X |  |  |
| 37 | Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem |  |  |
| 38 | Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 |  |  |
| 39 | Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) |  |  |
| 40 | Dostęp do sieci 802.1x przy wykorzystaniu mechanizmów AAA (authentication, authorization, accounting); obsługa serwerów AAA: RADIUS, w szczególności obsługa serwera Cisco ISE (posiadanego przez Zamawiającego) |  |  |
| 41 | Dostęp administracyjny do urządzenia przy wykorzystaniu mechanizmów AAA (authentication, authorization, accounting); obsługa serwerów AAA: TACACS+, RADIUS, w szczególności obsługa serwera Cisco ISE (posiadanego przez Zamawiającego) |  |  |
| 42 | Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego |  |  |
| 43 | Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard |  |  |
| 44 | Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) |  |  |
| 45 | Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) |  |  |
| 46 | Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika (dla połączeń switch-switch oraz switch-host) |  |  |
| 47 | Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing) |  |  |
| 48 | Funkcja Private VLAN Edge |  |  |
| Przełącznik musi wspierać technologie umożliwiające zapewnienie autentyczności sprzętu i oprogramowania |  |  |  |
| 49 | Trust Anchor Module - odporne na manipulacje, zabezpieczone kryptograficzne, jednoukładowe rozwiązanie zapewniające autentyczność sprzętu w celu jednoznacznej identyfikacji produktu – daje pewność, że produkt jest oryginalny |  |  |
| 50 | Secure Boot – zabezpiecza proces sekwencji startowej zapewniając, że mamy niezmieniony sprzęt oraz zapewniając warstwową ochronę przed próbą załadowania nielegalnego/zmodyfikowanego oprogramowania systemowego |  |  |
| 51 | Image signing - obrazy podpisane kryptograficznie zapewniają, że oprogramowanie systemowe (firmware), BIOS i inne oprogramowanie są autentyczne i niezmodyfikowane. Podczas uruchamiania systemu sygnatury oprogramowania są sprawdzane pod kątem integralności. |  |  |
| Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: |  |  |  |
| 52 | Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi |  |  |
| 53 | Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek |  |  |
| 54 | Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) |  |  |
| 55 | Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP |  |  |
| 56 | Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) |  |  |
| 57 | Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast |  |  |
| 58 | Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP |  |  |
| Przełącznik musi oferować następujące funkcje: |  |  |  |
| 59 | Obsługa protokołu NTP |  |  |
| 60 | Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED |  |  |
| 61 | Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC |  |  |
| 62 | Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP |  |  |
| 63 | Przełącznik musi oferować wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) |  |  |
| 64 | Przełącznik musi umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN |  |  |
| 65 | Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia i eksportu statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow/sFlow lub podobny mechanizm. Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla gromadzenia statystyk NetFlow/J-Flow/SFlow |  |  |
| Przełącznik musi oferować następujące funkcje dla celów zarządzaniem urządzeniem i jego konfiguracją |  |  |  |
| 66 | Port konsoli |  |  |
| 67 | Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band |  |  |
| 68 | Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją |  |  |
| 69 | Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 |  |  |
| 70 | Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów |  |  |
| 71 | Dioda umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych |  |  |
| 72 | Wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą |  |  |
| 73 | Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB |  |  |
| Inne |  |  |  |
| 74 | Urządzenie przystosowane do montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 RU |  |  |
| 75 | Praca urządzania w temperaturze 0 °C ÷ 45 °C przy wilgotności względnej 5% ÷ 90%; |  |  |

- Rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego przełączników sieciowych poprzez doposażenie w moduły optyczne SFP/SFP+.

Oferujemy rozbudowę posiadanych przez Zamawiającego przełączników sieciowych:

- Doposażenie przełącznika Cisco Catalyst C9200L-24P-4X (SN JAE24261ZNB) w kabel optyczny 10GBASE-AOC SFP+ 3 metry – 2 szt.

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………….

Specyfikacja produktowa wg producenta urządzenia <tabelę wypełnia oferent dobierając potrzebną liczbę wierszy>

| Lp. | Nazwa elementu (kod producenta) | nazwa urządzenia, opis | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 2 |

Oświadczamy, że powyższe moduły SFP spełniają wymagania producenta rozbudowywanych przełączników dla ich poprawnej eksploatacji. Oświadczamy również, że powyższe moduły SFP spełniają wymagania producenta rozbudowywanych przełączników związane ze świadczeniem już udzielonej Zamawiającemu przez osoby trzecie gwarancji oraz spełniają wymagania związane ze świadczeniem usług wsparcia technicznego dla tych przełączników.

Jeśli konieczne jest odrębne oprogramowanie, aby realizować wszystkie wymagane funkcje, Wykonawca wpisuje tu listę oferowanego oprogramowania.